脉诊数据分析服务

这是一个用于处理MAX30102传感器数据的Python服务，提供PPG信号处理、心率计算、脉象分析等功能。

项目结构

pulse/

├── core/                  # 核心功能模块

│   ├── __init__.py

│   ├── driver.py         # 数据处理驱动

│   └── signal_processor.py  # 信号处理算法

├── utils/                # 工具模块

│   ├── __init__.py

│   ├── logger.py         # 日志配置

│   └── spring_boot_client.py  # Spring Boot客户端

├── tests/                # 测试模块

│   └── __init__.py

├── config.py             # 配置文件

├── main.py              # Flask应用入口

└── requirements.txt     # Python依赖

功能特性

- ✅ 接收ESP32发送的原始PPG数据

- ✅ PPG信号处理（滤波、去噪）

- ✅ 心率计算

- ✅ 心率变异性（HRV）分析

- ✅ 基础脉象分析（迟脉、数脉等）

- ✅ 数据转发到Spring Boot后端

- ✅ 模拟数据生成（用于测试）

安装依赖

# 创建虚拟环境（推荐）

python -m venv .venv

# 激活虚拟环境

# Windows:

.venv\Scripts\activate

# Linux/Mac:

source .venv/bin/activate

# 安装依赖

pip install -r requirements.txt

配置

修改 config.py 中的配置：

# Spring Boot后端地址

SPRING_BOOT_HOST = 'localhost'

SPRING_BOOT_PORT = 8080

# 采样率（根据MAX30102实际配置）

SAMPLING_RATE = 100  # Hz

运行服务

python main.py

服务将在 http://localhost:5000 启动

API接口

1. 健康检查

GET /health

2. 接收ESP32数据

POST /api/pulse/receive

请求体:

{

"ppg": [123, 456, 789, ...],

"timestamp": "2024-01-01 12:00:00",

"user_id": 1

}

响应:

{

"status": "success",

"message": "数据处理完成",

"heart_rate": 75.2,

"pulse_type": "平脉"

}

3. 生成模拟数据（测试用）

POST /api/pulse/mock

请求体:

{

"user_id": 1

}

4. 服务测试

GET /api/pulse/test

ESP32发送数据示例

Arduino代码中发送数据：

// 准备JSON数据

StaticJsonDocument<4096> doc;

doc["user_id"] = 1;

doc["timestamp"] = "2024-01-01 12:00:00";

JsonArray ppgArray = doc.createNestedArray("ppg");

for(int i = 0; i < dataCount; i++) {

ppgArray.add(ppgData[i]);

}

// 序列化并发送

String jsonString;

serializeJson(doc, jsonString);

HTTPClient http;

http.begin("http://192.168.1.100:5000/api/pulse/receive");

http.addHeader("Content-Type", "application/json");

int httpCode = http.POST(jsonString);

测试流程

1. 启动Python服务

python main.py

2. 测试服务状态

curl http://localhost:5000/api/pulse/test

3. 生成模拟数据测试

curl -X POST http://localhost:5000/api/pulse/mock \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"user_id": 1}'

4. 查看Spring Boot是否收到数据

检查Spring Boot日志或数据库

数据流程

ESP32 (MAX30102)

↓ WiFi/HTTP

Python服务 (Flask)

↓ 信号处理

心率 + 脉象分析

↓ HTTP POST

Spring Boot后端

↓ REST API

Vue3前端

后续优化方向

算法优化

  - 接入更复杂的脉象识别算法

  - 使用机器学习模型进行脉象分类

  - 支持多导联脉诊

性能优化

  - 使用消息队列（RabbitMQ/Kafka）替代HTTP

  - 添加Redis缓存

  - 支持批量数据处理

功能扩展

  - WebSocket实时数据推送

  - 数据质量评估

  - 异常检测告警

注意事项

- 确保Spring Boot服务已启动

- 检查防火墙设置，确保端口开放

- MAX30102采样率需与配置一致

- 首次使用建议先用模拟数据测试整个流程

联系方式

如有问题，请查看日志文件或联系开发者。

┌──────── Vue3 前端 ────────┐

│                           │

│   WebSocket (实时波形)    │

│                           │

└────────────▲─────────

│

│

ESP32 ──HTTP──▶ Flask (算法服务)

│

│ REST

▼

Spring Boot (业务服务)

│

▼

MySQL