1. 核心链路架构图

数据层(tonguedetectiontypes.json)：定义了舌象特征（如黑苔、地图舌）的中、英、日三语描述及其医学含义。

入口与调度(tongueshizhen.py)：这是系统的“大脑”，负责协调各个模块，将图片字节流转化为最终的诊断报告。

质量控制(imageprocessor.py)：在分析前过滤掉模糊、过暗或过亮的无效图片。

辨证推理(expertengine.py)：将视觉检测到的标签（Label）映射为中医的五大维度分值，并生成体质结论。

可视化展示 (visualizer.py)：将枯燥的分数转换为直观的六维雷达图。

2. 文件功能详解

A. 数据配置：tongue_detection_types.json

角色：知识库 / 字典。

作用：存储了 YOLO 模型能识别的所有舌象特征。它不仅提供多语言翻译，还为 ExpertEngine 提供具体的中文描述，用于最后的“特征识别”文本输出。

B. 调度中心：tongue_shizhen.py

角色：主控类 (TongueAnalyzer)。

逻辑流：

调用 ImageProcessor 检查质量。

调用 YOLO 模型进行目标检测，识别舌头上的特征点。

将检测结果传给 ExpertEngine 进行中医辨证。

最后调用 Visualizer 生成带雷达图的 Base64 结果。

C. 图像预处理：image_processor.py

角色：过滤器。

核心逻辑：

亮度检测：通过计算灰度均值判断是否过暗/过亮。

模糊检测：利用拉普拉斯算子（Laplacian）计算方差。如果方差过低（< 50），说明图片对焦不准，直接拦截请求，避免误诊。

D. 专家辨证引擎：expert_engine.py

角色：逻辑翻译官（从视觉到医学）。

核心算法：

矩阵计算：它定义了一个 rule_map，每种舌象特征（如“红舌黄厚腻苔”）对应一组 5 维向量。系统会将识别到的特征与置信度相乘并累加。

维度转换：将原始分值映射到 “气血、体液、湿浊、脾胃、血脉、外邪” 六个中医维度。

结论生成：根据得分最高的维度确定用户的主体质（如“痰湿困脾”）。

E. 可视化工具：visualizer.py

角色：UI 渲染器。

技术特点：

使用 matplotlib 绘制极坐标图（雷达图）。

分区预警：将圆盘分为绿（平衡）、黄（波动）、红（失衡）三个背景区域。

置信度展示：在图表下方直观标注本次AI分析的可信度百分比。

3. 协作关系示例

如果你上传了一张**“舌质发紫、苔黑且厚”**的照片，系统内部的流转如下：

ImageProcessor：确认照片清晰，亮度 OK。

TongueAnalyzer (YOLO)：检测出 purple tongue coating (0.92) 和 black tongue coating (0.85)。

ExpertEngine：

根据 purple 增加“血脉通畅度”的异常分。

根据 black 增加“外邪影响”和“湿浊”的分数。

计算出结论：【气滞血瘀】。

Visualizer：画出一个“血脉通畅度”触及红色区域的雷达图，并附带中文解释。